ВСТУП

РОЗДІЛ 1

ТЕОРІЯ ЗВУКУ ТА МУЗИКИ

  - Звук як фізичне явище

  - Основні характеристики звуку

  - Спектральний склад звуку

  - Музичні терміни та правила

  - Цифрове представлення звуку

  - Методи та основи цифрового синтезу

    - Форми хвиль, що використовуються у музиці

    - FM/AM синтез

    - Архітектура синтезатора

      - Осцилятор

      - Зміна гучності

      - Фільтр

      - Генератор обвідної хвилі

      - LFO. Низькочастотний осцилятор

РОЗДІЛ 2

СХЕМА СИНТЕЗУ ЗВУКУ. ОСНОВНІ ЧАСТИНИ ОБРАНОГО ПРОДУКТУ

  - Апаратний модуль GEN

Модуль складається з накопичувального суматора. Доданком є число, що вираховується в залежності від тактової частоти схеми, необхідної частоти на виході та розміру акумулятору.

ACC=ACC+FREQREG

FREQREG=FREQOUTFREQCLOCK*2ACCSIZE-1

Старші біти акумулятора є адресом комірки пам’яті або джерелом сигналу типу «Пила», старший біт є джерелом сигналу «Меандр». На рисунку 2.1 зображена модуляція цього модуля.

Рис. 2.1. Модуляція GEN

  - Апаратний модуль OSCILL

Модуль є оболонкою для модуля GEN. Адреса отримана з GEN потрапляє до пам’яті, дані з пам’яті виводяться через порт. Наявність мультиплексора забезпечує вибір вихідного сигналу(синусоїда з пам’яті, меандр і пила з GEN). На рисунку 2.2 наведена модуляція з вихідним сигналом синусоїди.

Рис. 2.2. Модуляція OSCILL

  - Апаратний модуль CONV_INT_TO_FLOAT

Модуль виконує перетворення цілого числа від 0 до 4095 у число з плаваючою комою для подальших перетворень амплітуди сигналу.

Перетворення виконується у форматі IEEE754. На рисунку 2.3 наведена модуляція цього блоку.

Рис. 2.3. Модуляція CONV_INT_TO_FLOAT

  - Апаратний модуль CONV_FLOAT_TO_INT

Модуль виконує перетворення числа з плаваючою комою у ціле число для передачі числа на суматор і ЦАП.

Перетворення виконується у форматі IEEE754. На рисунку 2.4 наведена модуляція цього блоку.

Рис. 2.4. Модуляція CONV_FLOAT_TO_INT

  - Апаратний модуль TIMER

Модуль чекає на сигнал GATE, що свідчить про натискання клавіші синтезатора. Лічильник рахує кількість відпрацьованих тактів та переводить автомат у певний стан. Стан автомату у реальному часі передається у модуль ADSR. Користувач задає довжину кожного стану, кількість тактів кожного режиму зберігаються у регістрах. На рисунку 2.5 наведено модуляцію цього блоку.

Рис. 2.5. Модуляція TIMER

  - Апаратний модуль MUL

Модуль виконує множення чисел з плаваючою комою. Реалізує стадію обробку сигналу VCA, де вхідний сигнал з максимальною амплітудою обмежується коефіцієнтом, що отриманий у модулі ADSR. На рисунку 2.6 наведена модуляція даного блоку, де видно затримку у 6 тактів. Через це рекомендовано обирати максимально допустиму частоту роботи модуля.

Рис. 2.6. Модуляція MUL

  - Апаратний модуль ADSR

  - Апаратний модуль BLOCK

  - ADD

  - MAIN

  - UART_RX

  - BUTTON_PROC

  - UART_PROC